Przetarg znak  PIAP/KZP/13/10

Załącznik  nr 2.1.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:  System kamer obserwacji z przodu  Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego  UGV dla demonstratora TALOS

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  URZĄDZENIA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/ NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |  |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5. |
| 1. | Każdy system kamer obserwacji z przodu pojazdu będzie zawierał zintegrowaną kamerę dzienno-nocną, jedną kolorową kamerę telewizyjną CCD (lub wykorzystującą inną technologię) przeznaczoną do pracy w dzień oraz jedną kamerę termowizyjną, przeznaczoną do pracy w nocy. Kamery obserwacji z przodu pojazdu będą zamontowane na platformie o dwóch osiach swobody, umożliwiającej obrót kamer oraz ich pochylenie Platforma P/T umożliwi operatorowi sterowanie pochyleniem oraz ustawieniem azymutu kamery, z centrum kontroli, poprzez sterownik wyposażenia pojazdu. | TAK |  |  |  |
| 2 | ### Tryby pracy System będzie miał przynajmniej 2 tryby pracy: - Tryb inicjalizacji - Tryb operacyjny System przejdzie w tryb inicjalizacji z chwilą jego włączenia. Po zakończeniu trybu inicjalizacji system automatycznie przejdzie do trybu operacyjnego. Czas trwania inicjalizacji będzie krótszy, niż 10 sekund. | TAK |  |  |  |
| 3. | ### Parametry kamery TV CCD (lub też inna technologia): z transferem międzyliniowym, kolorowa, Rozdzielczość matrycy: przynajmniej 440000 pikseli Wyjście PAL Rozdzielczość: 480 linii TV Kąt pola widzenia: 570 w poziomie Zoom: optyczny x12, kąt pola widzenia przynajmniej 1,70 Czułość: 2,5 lx Stosunek sygnał/szum: 42 dB Szyna komunikacji danych: RS232 lub też RS422/485 | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
| 4. | ### Parametry kamery termowizyjnej Pasmo 8-12 µm Niechłodzona matryca mikrobolometryczna FPA Rozdzielczość matrycy: 384X288 pikseli Wyjście wideo CCIR Kąt pola widzenia: 860 w poziomie Bez zoomu Szyna komunikacji danych: RS232 lub też RS422/485 | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
| 5. | ### Możliwość zmiany ustawienia kamer – panorama/pochylenie Dwie osie (pochylenie oraz azymut) Pole obserwacji: Poziome: przynajmniej ±1700 Pionowe: -900 do +300 Prędkość zmiany ustawienia kamery W poziomie: do 300/s W pionie: do 100/s Sterowanie: poprzez szynę komunikacji danych RS232 lub też RS422/485 | TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
| 6. | ### Sprawność kamer obserwacji przedniej Kamera obserwacji z przodu pojazdu będzie w stanie wykryć (pod warunkiem zapewnienia linii widzenia): W ciągu dnia: Intruz/człowiek – do 3,5 km Pojazd silnikowy – do 6,5 km W ciągu nocy: Intruz/człowiek – do 0,4 km Pojazd silnikowy – do 1,1 km Kamery przednie będą w stanie umożliwić rozpoznanie (pod warunkiem zapewnienia linii widzenia): W ciągu dnia: Intruz/człowiek – do 3 km Pojazd silnikowy – do 3,5 km W ciągu nocy: Intruz/człowiek – do 0,14 km Pojazd silnikowy – do 0,45 km Powyższe wymagania dotyczą następujących warunków: Cele: Pojazd silnikowy:3 x 6 m Intruz/człowiek:0,6 x 1,8 m | TAK TAK |  |  |  |
| 7. | ### Definicja interfejsu System będzie zawierał następujące interfejsy: #### Zasilanie System będzie akceptował zasilanie elementów systemu napięciem nominalnym 12 V DC lub też napięciem stabilizowanym 24 V DC. #### Szyna komunikacji systemu Sygnały sterowania przednią kamerą obserwacyjną będą przesyłane poprzez szynę komunikacji danych RS422/485 lub też RS-232. #### Wyjście wideo systemu Wyjściowy sygnał wideo będzie zgodny ze standardem PAL w przypadku wybrania . kamery TV oraz zgodny ze standardem CCIR w przypadku wybrania kamery termowizyjnej. Impedancja obciążenia będzie wynosiła 75 . | TAK TAK TAK |  |  |  |
| 8. | ## Wymagania środowiskowe systemu System musi być w stanie zapewnić w pełni wymagane osiągi w następujących wymaganiach środowiskowych: ### Temperatura Minimalny zakres temperatur pracy: przynajmniej -10°C do +55°C. | TAK |  |  |  |
| 9. | ## Współczynniki jakości systemu ### Konserwacja Polityka konserwacji będzie obejmowała konserwację I poziomu, czyli na poziomie organizacyjnym. System zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić szybki demontaż i wymianę. #### Regulacje Wszelkie niezbędne regulacje, wyrównania i kalibracje muszą zostać przeprowadzone w trakcie produkcji systemu. #### Ograniczenie możliwości odwrotnego montażu Konstrukcja systemu powinna zawierać rozwiązania, uniemożliwiające niepoprawny montaż, podłączenie przewodów, złączy elektrycznych lub też jakichkolwiek innych elementów, mechanicznie lub też elektrycznie. Należy zastosować rozwiązania, wymagające konieczności mechanicznego dopasowania, różne rozmiary złącz, itd… w celu wyeliminowania takiej możliwości. |  |  |  |  |
|  | ### Ograniczenia projektowe i konstrukcyjne Producent systemu przedłoży rysunki obrysu proponowanego rozwiązania. ##### Obudowa systemu Wyposażenie oraz ich platformy P/T (panorama/pochylenie) będą do siebie dopasowane mechanicznie. Platformy P/T (panorama/pochylenie) będą wysoce sztywne, dobrze przystosowane do pracy w surowych warunkach, w konfiguracji „wysokiej”. Producent systemu dostarczy wszystkie elementy systemu w „jednym kawałku". #### Złącza Złącze (złącza) systemu będą okrągłymi, hermetycznymi złączami typu MIL-C-38999-III. Producent systemu przedłoży proponowane typy złącz. . |  |  |  |  |
|  | #### Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego ##### Zasilanie System będzie akceptował zasilanie stabilizowane, zgodnie z definicją podaną w punkcie 3.3.2.1 załącznika nr 2. System ma zapewnić pełne osiągi przy odchyleniu o ±0,5 V od wartości napięcia stabilizowanego. ##### 3.7.6.4.4. Układy wejściowe Układy wejściowe nie poniosą żadnych uszkodzeń, jeśli urządzenia, które łączą się z systemem, nie będą zamontowane lub też będą wyłączone. ##### Demontaż i wymiana pod napięciem Demontaż i wymiana elementów systemu znajdującego się pod napięciem nie spowoduje uszkodzeń systemu. |  |  |  |  |
|  | ##### Obróbka materiałów i części ##### Okablowanie Nie wolno wykorzystywać okablowania z izolacją fluorowęglową/poliamidową. Zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna #### Producent systemu przedłoży dane dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych i kompatybilności elektromagnetycznej (wyniki badań/testów, certyfikaty). |  |  |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza

materiałami eksploatacyjnymi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)