Przetarg znak  PIAP/KZP/13/10

Załącznik  nr 5.1.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:  System procesora wideo  Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego  UGV dla demonstratora TALOS

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  URZĄDZENIA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ | Spełnienie wymaganego | TAK/ NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK | warunku |  |  |  |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5. |
| 1. | Każdy procesor wideo będzie miał możliwość multipleksowania przynajmniej 4 wejść kompozytowych sygnałów wideo (C-Video), zgodnych ze standardem PAL i/lub CCIR, na jedno wyjście kompozytowe (C-Video), zgodne ze standardem PAL, w dowolnej kombinacji. Procesor wideo będzie posiadał wbudowany podzielnik ekranu, umożliwiający dokładne porównanie, w czasie rzeczywistym, przetworzonego i nieprzetworzonego obrazu. Procesor wideo będzie sterowany poprzez szynę komunikacji danych. | TAK |  |  |  |
| 2 | ## Funkcjonalność Procesor wideo będzie zapewniał następujące możliwości: ### 3.2.1 Tryby pracy Procesor wideo będzie miał przynajmniej 2 tryby pracy: - Tryb inicjalizacji - Tryb operacyjny Procesor wideo przejdzie w tryb inicjalizacji z chwilą jego włączenia. Po zakończeniu trybu inicjalizacji procesor wideo automatycznie przejdzie do trybu operacyjnego. Czas trwania inicjalizacji będzie krótszy, niż 10 sekund. W trybie operacyjnym, procesor wideo będzie spełniał wszystkie wymagania niniejszego dokumentu. | TAK |  |  |  |
| 3. | ### Ogólne parametry Procesor wideo będzie spełniał przynajmniej następujące wymagania minimalne: Przełączanie sygnałów wideo oraz funkcja podziału ekranu Do 4 wejść wideo oraz jedno wyjście wideo, spełniające standardy PAL /CCIR Cyfrowe próbkowanie PAL: przynajmniej 576 linii po 720 pikseli Czas ustalenia: <=1 s Sterowanie: poprzez szynę komunikacji danych RS232 lub też RS422/485 Sterowanie położeniem oraz skalą Programowalne oprogramowanie konfiguracyjne Wysokiej jakości odświeżanie w czasie rzeczywistym dla każdego kanału Pełne sterowanie rozmiarem i położeniem każdego obrazu wraz z nakładaniem i kadrowaniem obrazów Pełne osiągi kiedy w tym samym czasie odbierane są sygnały PAL i CCIR (na różnych wejściach) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
| 4. | ### Parametry interfejsu Procesor wideo będzie zawierał następujące interfejsy: #### Zasilanie Procesor wideo będzie akceptował zasilanie napięciem nominalnym 12 V DC lub też napięciem stabilizowanym 24 V DC. ##### Wyjście wideo kamer 1 - 4 Sygnały wideo (przynajmniej 4) będą zgodne ze standardem PAL i/lub CCIR. ##### Sterowanie procesorem wideo kamer kierowania jazdą Ten sygnał będzie sterował procesorem wideo. Wykorzystana może zostać szyna komunikacji danych RS422/485 lub też RS-232. | TAK TAK TAK |  |  |  |
| 5. | ## Wymagania środowiskowe systemu Wymagania środowiskowe procesora wideo muszą być dostosowane przez „kupującego” do wymagań środowiskowych pojazdu bezzałogowego UGV, jednakże procesor wideo musi mieć wytrzymałą konstrukcję i zapewnić w pełni wymagane osiągi, poddany działaniu temperatur w zakresie od -20°C do +55°C, w trakcie pracy lub też przechowywania | TAK |  |  |  |
| 6. | ## Współczynniki jakości systemu ### Konserwacja Polityka konserwacji będzie obejmowała konserwację I poziomu, czyli na poziomie organizacyjnym. #### Regulacje Jakiekolwiek regulacje, wyrównania ustawienia lub też kalibracje, które mogą być konieczne, będą wykonywane wyłącznie w trakcie produkcji procesora wideo. #### Ograniczenie możliwości odwrotnego montażu Konstrukcja procesora wideo powinna zawierać rozwiązania, uniemożliwiające niepoprawny montaż, podłączenie przewodów, złączy elektrycznych lub też jakichkolwiek innych elementów, mechanicznie lub też elektrycznie. Należy zastosować rozwiązania, wymagające konieczności mechanicznego dopasowania, różne rozmiary złącz, itd… w celu wyeliminowania takiej możliwości |  |  |  |  |
|  | ### Ograniczenia projektowe i konstrukcyjne #### Parametry fizyczne ##### 3.7.6.1.1. Wymiary i waga Producent procesora wideo przedłoży rysunki obrysu proponowanego rozwiązania. ##### Obudowa systemu Urządzenie będzie posiadało odporną obudowę. #### Złącza Producent systemu przedłoży proponowane typy złącz |  |  |  |  |
|  | #### Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego ##### Zasilanie Procesor wideo będzie akceptował zasilanie stabilizowane, zgodnie z definicją podaną w punkcie 3.3.2.1.Zał nr 2. Procesor wideo ma zapewnić pełne osiągi przy napięciu zasilania mieszczącym się w zakresie od 11,5 do 32 V. ##### Układy wejściowe Układy wejściowe nie poniosą żadnych uszkodzeń, jeśli urządzenia, które łączą się z procesorem wideo, nie będą zamontowane lub też będą wyłączone. ##### Demontaż i wymiana pod napięciem Demontaż i wymiana procesora wideo pod napięciem nie spowoduje uszkodzeń systemu. |  |  |  |  |
|  | ##### Obróbka materiałów i części ##### Okablowanie Nie wolno wykorzystywać okablowania z izolacją fluorowęglową/poliamidową. ### Zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna Producent procesora wideo przedłoży dane dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych/ zakłóceń radiowych oraz certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej. |  |  |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza

materiałami eksploatacyjnymi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)