Przetarg znak  PIAP/KZP/18/10

Załącznik  nr 4.1.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:  System kamer obwodowych  Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego  UGV dla demonstratora TALOS

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  URZĄDZENIA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | PARAMETR/ |  |  | Spełnienie wymaganego | TAK/ NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNEK |  |  | warunku |  |  |  |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5. |
| 1. |  | Kamery obwodowe, które stanowią element systemu kierowania pojazdem bezzałogowym UGV, zostaną zamontowane na 2 pojazdach bezzałogowych UGV. Kamery te będą kamerami stałymi (nie zostaną zamontowane na ruchomej platformie P/T). Każda kamera będzie ultraczułą kamerą NIR, przeznaczoną do pracy w ciągu dnia i w ciągu nocy, wyposażoną w obiektyw i filtry. Kamery będą kamerami o niskim poziomie smużenia i rozmazywania obrazu oraz będą posiadały doskonałe rozwiązania techniczne zapobiegające ich oślepieniu. |  | TAK |  |  |  |
| 2 |  | ### Tryby pracy Kamera będzie miała przynajmniej 2 tryby pracy: - Tryb inicjalizacji - Tryb operacyjny Kamera przejdzie w tryb inicjalizacji z chwilą jej włączenia. Po zakończeniu trybu inicjalizacji kamera automatycznie przejdzie do trybu operacyjnego. Czas trwania inicjalizacji będzie krótszy, niż 10 sekund. W trybie operacyjnym, kamera będzie spełniała wszystkie wymagania niniejszego dokumentu. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | ### Ogólne parametry Kamera monochromatyczna CCD (lub też inna technologia) Rozdzielczość matrycy: przynajmniej 437000 pikseli Praca w dzień i w nocy Wyjście wideo CCIR Rozdzielczość: 740 linii TV Zakres roboczy: od 0,5 do 6 m, brak sterowania zoomem Kąt pola widzenia: 1800 w poziomie Czułość: 0,0005 luksa Stosunek sygnał/szum: powyżej 58 dB Funkcja Dynamic Range Enhancement (dynamiczna poprawa zakresu) Zdalne sterowanie kamery wyłącznie poprzez szynę komunikacji danych RS232 lub też RS422/485 |  | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |  |
| 4. |  | ### Sterowanie Szyna komunikacji danych będzie sterowała funkcjami AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia), korekcją gamma, AIT (Auto Integration Time – automatyczny czas integracji), DRE (Dynamic Range Enhancement - dynamiczna poprawa zakresu) oraz funkcjami kompensacji podświetlenia |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | ### Definicja interfejsu Kamery będą zawierały następujące interfejsy: #### Zasilanie Kamera będzie akceptowała zasilanie napięciem nominalnym 12 V DC lub też napięciem stabilizowanym 24 V DC. #### Szyna komunikacji danych kamery obwodowej Sygnały sterowania kamerą obwodową będą przesyłane poprzez szynę komunikacji danych RS422/485 lub też RS-232. Pożądane jest, aby kamera przesyłała również informacje o swoim statusie. #### Wyjście wideo kamery Wyjściowy sygnał wideo będzie zgodny ze standardem CCIR. Impedancja obciążenia będzie wynosiła 75 . |  | TAK TAK TAK |  |  |  |
| 6. |  | Wymagania środowiskowe systemu ### Temperatura Minimalny zakres temperatur pracy: przynajmniej -20°C do +55°C. ### 3.6.2 Wilgotność Od 10% do 90%, bez kondensacji. |  | TAK TAK |  |  |  |
| 7. |  | ## Współczynniki jakości systemu ### Konserwacja Punkt ten ma zostać uzupełniony przez dostawcę. Polityka konserwacji będzie obejmowała konserwację I poziomu, czyli na poziomie organizacyjnym. Kamera zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić szybki demontaż i wymianę. #### Regulacje Wszelkie niezbędne regulacje, wyrównania i kalibracje muszą zostać przeprowadzone w trakcie produkcji kamery. #### Ograniczenie możliwości odwrotnego montażu Konstrukcja kamery powinna zawierać rozwiązania, uniemożliwiające niepoprawny montaż, podłączenie przewodów, złączy elektrycznych lub też jakichkolwiek innych elementów, mechanicznie lub też elektrycznie. Należy zastosować rozwiązania, wymagające konieczności mechanicznego dopasowania, różne rozmiary złącz, itd… w celu wyeliminowania takiej możliwości. |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Ograniczenia projektowe i konstrukcyjne #### Parametry fizyczne ##### Wymiary i waga Wymaganie to nie ma znaczenia, ponieważ będzie to rozwiązanie „z półki”. Pożądana jest jak najmniejsza waga. Producent kamery przedłoży rysunki obrysu proponowanego rozwiązania. ##### Obudowa systemu „Kupujący” zamknie kamerę w obudowie tak, aby dostosować wymagania środowiskowe kamery do wymagań środowiskowych pojazdu bezzałogowego UGV. Producent kamery dostarczy wszystkie elementy kamery w „jednym kawałku". ##### Zasilanie Kamery mają zapewnić pełne osiągi przy napięciu zasilania mieszczącym się w zakresie od 11,5 do 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### Obróbka materiałów i części ##### Okablowanie Nie wolno wykorzystywać okablowania z izolacją fluorowęglową/poliamidową. ### 3.7.7 Zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna Producent kamery przedłoży dane dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych oraz certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej. |  |  |  |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza

materiałami eksploatacyjnymi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz)