ZAŁĄCZNIK NR 1

Proponowane urządzenie: System drukujący Fortus 400mc

| Lp. | Nazwa parametru lub właściwości technicznej | Wymagana wartość parametru | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Technologia drukowania modelu 3D polegająca na nakładaniu warstw tworzywa termoplastycznego oraz struktur pomocniczych | System 3D pracujący w technologii FDM przy użyciu termoplastycznego tworzywa sztucznego ABS-M30 , PC ,ULTEM 9085. |
| 2 | Materiał pomocniczy | Struktury pomocnicze usuwane poprzez rozpuszczanie lub usunięcie ręczne | Materiał pomocniczy SR30 dla ABS-M30 rozpuszczalny w roztworze wodnym. Technologia WaterWorks firmy Stratasys, Inc. Materiał pomocniczy dla PC i ULTEM 9085 usuwany ręcznie przez odłamanie od modelu głównego |
| 3 | Materiał modelowy | Tworzywo sztuczne ABS-M30 , PC , ULTEM 9085 lub inne tworzywa sztuczne o parametrach wytrzymałościowych równych lub lepszych | Termoplastyczne tworzywo sztuczne ABS (nazwa handlowa: ABS-M30) dostępne w 5 kolorach podstawowych. Termoplastyczne tworzywo sztuczne PC dostępne w kolorze białym. Termoplastyczne tworzywo sztuczne ULTEM 9085 dostępne w kolorze jasno brązowym o klasie palności v0 (nie palne) |
| 4 | Grubość nakładanych warstw | 0.254 mm lub mniejszej | Dla tworzywa ABS-M30 możliwe grubości warstw: 0,127mm , 0,178mm , 0,254mm oraz 0,33mm Dla tworzywa PC możliwe grubości warstw: 0,178mm , 0,254mm oraz 0,33mm Dla tworzywa ULTEM 9085 możliwe grubości warstw: 0,254mm |
| 5 | Komora robocza maszyny | Co najmniej: 406 x 355 x 406 mm | 406 x 355 x 406 mm |
| 6 | Gwarancja | 1 rok z możliwością przedłużenia o 2 lata | 1 rok z możliwością przedłużenia o 2 lata |
| 7 | Narzędzia i akcesoria | Zestaw podstawowych narzędzi i akcesoriów umożliwiających eksploatację | „Start-up Kit” w którego skład wchodzą: narzędzia niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzenia, |
| 8 | Oprogramowanie | Przygotowywanie modeli do druku i sterowanie systemem 3D. Możliwość ingerencji w ścieżkę wydruku. Praca w systemie Microsoft Windows XP lub wyższy | Program narzędziowy Insight umożliwiający przetwarzanie dokumentacji oraz ingerowania w proces wydruku. Program narzędziowy FDM Contron Center umożliwia komunikowanie oraz zarządzanie maszyną w systemach: Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
| 9 | Pakiet materiałów eksploatacyjnych | Dla każdego z materiałów (ABS-M30 , PC , ULTEM 9085) po: 4 x 1,5 kg kanister modelowy 4 x 1,5 kanister podporowy 2 x po 20szt. podstaw modelowych 2 x końcówki drukujące T12 (do warstwy 0,178mm) 2 x końcówki drukujące T16 (do warstwy 0,254mm) | Dla każdego z materiałów (ABS-M30 , PC, ULTEM 9085): 4 x 1,5 kg kanister modelowy 4 x 1,5 kanister podporowy 2 x po 20szt. podstaw modelowych 2 x końcówki drukujące T12 (do warstwy 0,178mm) 2 x końcówki drukujące T16 (do warstwy 0,254mm) |
| 10 | Urządzenie do usuwania struktur pomocniczych | - Zasilanie 230V, 50 Hz - Zgodność z normą CE - Komora robocza: 224 x 294 x 305 (mm) - Gwarancja: 2 lata | Dedykowane przez producenta drukarki, urządzenie peryferyjne „SST Station” o parametrach wymaganych przez zamawiającego |
| 11 | Środek rozpuszczający materiał pomocniczy | Ilość pozwalająca na rozpuszczenie 6 kg materiału pomocniczego | 1 opakowanie (12 butelek) koncentratu rozpuszczającego WaterWorks pozwalające na rozpuszczenie 6 kg materiału pomocniczego SR30 |
| 12 | Dostawa, montaż, szkolenie | Dostawa, montaż i szkolenie w siedzibie zamawiającego | Wszystkie czynności związanie z dostawą montażem urządzenia oraz szkolenie w zakresie obsługi, które przeprowadzone zostanie w siedzibie zamawiającego |